消防车基本参数

- 底盘：制造商采用国内知名品牌(eg:重汽、东风、解放）；二、发动机额定功率： ≥330kw；发动机排量： 10518ml；三、发动机排放标准：GB17691-2018国Ⅵ；

- 驱动形式： 6×4；轴距：约4300+1400mm；最大总质量：约27600kg；最高车速95km/h；水罐：容量12000kg
水罐材质：优质碳钢或以上；

- 消防泵：（国内知名品牌专业消防泵）额定流量60L/s 1.0MPa；消防炮额定流量水罐：60L/s1.0MPa；消防炮射程水罐：≥65m；

- 随车基本消防器材配备。