米重测量仪技术要求

1.符合国家标准GB/T1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》、GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》、GB/T20065-2016《预应力混凝土用螺纹钢筋》等相关标准的要求。

2.能进行带肋钢筋重量、长度称量，并根据测量结果计算单支负差，测量五支后能计算平均负差，测量结果保存在主机内，能够随时查询。能进行锚杆钢筋重量、长度称量，并根据测量结果计算单支米重。若钢筋断面不平整，长度测量能检测到钢筋的最长长度。根据现场工况，钢筋在测量支座上放置稳定后，测量数据显示结果必须稳定、精确，不能出现跳动。

3.主机内装有机器视觉测量装置，双镜头。设备操作防护安全可靠，测量数据由计算机软件采集和处理。

4.主机台面采用不锈钢拉丝台面。

5.测量过程全自动化，采用一键操作。将被测量件放置于支座上，按下“测量”按钮，自动完成快速测量，测量结果数据直接由计算机软件采集、显示并保存。

6.测量结果可存储，形成报表自动保存记录，也可随时读取、查阅测量数据。

7.显示屏采用触屏式，不低于19寸,能手动输入样号，显示检测结果。

8.试样直径范围：φ6～φ50mm。

9.重量称量范围及精度：0～15kg，不大于0.5g。

10.试样长度范围：400～600mm。

11.长度测量精度：±0.3mm。

12.供货设备包括米重测量仪1台（含主机单元、视觉系统），配套的砝码1套，专用工具1套，现场大屏幕显示设备2套（每套面积2平方米），冷切锯机1套（钢筋两端可同时锯切，钢筋切割长度可调整，常用范围500～550mm，φ25mm钢筋每次可切割3支），网线及其他设备安装和满足使用功能所需配备的备材。

13.包含设备供货及安装、线路铺设、大屏幕悬挂安装、调试、培训、及其他现场安装需要的土建施工等内容，保证现场可直接使用。

首钢长治钢铁有限公司轧钢厂

2023年12月29日