轧机工作机座技术要求

1.供货范围

Ф550、Ф450、Ф350轧机工作机座包含轧机辊缝调整装置，轧机辊系装配，轧机底座及机座配管四部分，其中不包含轧辊、轧辊轴承和轧机架梁，轧机机座配管包括干油润滑配管及液压马达配管。

注：乙方所供备件中液压马达使用期限应不少于1年，且使用状况须良好。

2.主要技术参数

1）Ф550轧机工作机座

| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轧机型式 | 二辊高刚度短应力线轧机 | 轧机 横移量 | ±200mm |
| 最大轧制力 | 3200kN | 轧辊平衡方式 | 弹性阻尼体 |
| 最大轧制力矩 | 300kN.m | 轧辊平衡 方式 | 上下辊弹性阻尼器平衡 |
| 轧辊轴向调整量 | ±4mm | 轧辊径向调整方式 | 液压马达自动和手动对称调节辊缝 |

2）Ф450轧机工作机座

| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轧机型式 | 二辊高刚度短应力线轧机 | 轧机 横移量 | ±285mm |
| 最大轧制力 | 2000kN | 轧辊平衡方式 | 弹性阻尼体 |
| 最大轧制力矩 | 56kN.m | 轧辊平衡 方式 | 上下辊弹性阻尼器平衡 |
| 轧辊轴向调整量 | ±4mm | 轧辊径向调整方式 | 液压马达自动和手动对称调节辊缝 |

3）Ф350轧机工作机座

| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轧机型式 | 二辊高刚度短应力线轧机 | 轧机 横移量 | ±300mm |
| 最大轧制力 | 800kN | 轧辊平衡方式 | 弹性阻尼体 |
| 最大轧制力矩 | 23kN.m | 轧辊平衡 方式 | 上下辊弹性阻尼器平衡 |
| 轧辊轴向调整量 | ±3mm | 轧辊径向调整方式 | 液压马达自动和手动对称调节辊缝 |

3.技术要求

1）轧机机座须保证产品质量，如出现尺寸偏差或质量未达到技术要求的，供货方须无条件退货并更换。

3）轧机工作机座，其在线使用寿命自上线正常使用之日起计算，正常使用寿命不低于36个月。

首钢长治钢铁有限公司轧钢厂

2024年1月10日